Quando si progetta un edificio dal punto di vista energetico, il primo passo è determinare il fabbisogno utile di energia necessaria per mantenere il comfort all’interno del fabbricato. Questa energia è detta “utile” perchè è calcolata a valle dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento, e pertanto dipende solamente dai seguenti fattori:accoppiamento termico tra le strutture dell’edificio e ambiente esterno, compresi i serramenti;scambio termico dato dalla ventilazione, comprese le eventuali infiltrazioni;apporti solari gratuiti, ossia il riscaldamento “passivo” attraverso le vetrate (e in minima parte i componenti opachi);apporti interni di calore, dati dal calore corporeo delle persone, e dall’energia dissipata dalle apparecchiature.

La norma di riferimento è la UNI EN ISO 13790, che è alla base del PHPP, il programma di calcolo per edifici passivi. I ponti termici sono compresi nel primo punto.

Per comprendere il valore PSI, occorre avere ben chiaro come si calcola l’accoppiamento termico tra ambiente interno ed esterno, ossia il flusso di calore attraverso le strutture dell’edificio, la cui direzione tra interno ed esterno varia in base alle stagioni.

Il calore migra in modo spontaneo da un corpo più caldo ad uno più freddo, seguendo la “traiettoria” più facile a sua disposizione. In questo, il calore è sufficientemente “pigro” e prevedibile. Nella realtà, pertanto, il flusso di calore all’interno delle strutture di un edificio è bidimensionale o addirittura tridimensionale.

Quando si tratta di progettare le strutture di un edificio, invece, per semplicità di calcolo si presuppone che il flusso di calore avvenga in linea retta (flusso monodimensionale) dal lato caldo al lato freddo della struttura: questa è la base del calcolo della trasmittanza secondo la ISO 6946.

Il risultato del calcolo del flusso monodimensionale (ISO 6946), tuttavia, è diverso da quello bi- o tridimensionale della realtà. La differenza tra questi due flussi è proprio il valore PSI.

Occorre però fare attenzione: il medesimo ponte termico può avere diversi valori di PSI, a seconda di come viene calcolato il flusso monodimensionale.

Facciamo un duplice esempio, calcolando prima il flusso monodimensionale secondo le misure interne, e successivamente rispetto alle misure esterne. I due metodi sono descritti nella UNI EN ISO 13789.https://emuarchitetti.com/2015/10/19/ponti-termici-conoscere-il-valore-psi/

I nuovi ed innovativi intercalari, denominati bordi caldi, per la loro straordinaria capacità di migliorare le prestazioni isolanti del vetrocamera, vengono realizzati grazie ad una combinazione di una lega d’acciaio di alta qualità e di un materiale plastico con elevate capacità isolanti, che consentono di sfruttare al meglio le proprietà dei singoli materiali e di ottenere valori di isolamento ottimali. Caratteristica principale del bordo caldo è infatti un basso ponte termico lineare: ad una minore conducibilità termica del profilo, corrisponde una minore termotrasmittanza dell’intero sistema.Utilizzando dunque questo nuovo intercalare in vetrocamera con doppi o tripli vetri, con qualsiasi tipo di serramento, si dimezza il valore Y, ossia il coefficiente di trasmittanza termica lineare della zona perimetrale del vetro isolante. Basta un esempio per dimostrare le ottime performance di questo profilo: con serramenti in alluminio, utilizzando profili tradizionali si avrà un valore ψ (psi) di 0.111 W/mK, con il bordo caldo si ottiene un valore Y di 0.051 W/mK, che può scendere anche a 0,045 W/mK nei vetri tripli.

Valori ψ

| Tipologia vetro | Alluminio Taglio termico | Plastica | Legno | Legno-metallo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/16Argon/4 B.E. Ug = 1,1 | 0,051 W/mk | 0,041 W/mk | 0,041 W/mk | 0,044 W/mk |

I valori tecnici sono stati determinati ai sensi della direttiva ift WA-08/1 Distanziatori con proprietà termotecniche migliorate – Parte 1 Determinazione del valore psi rappresentativo per profili dei telai delle finestre.

uesto ponte termico, inevitabile, rappresenta il punto più debole di un involucro termico ben progettato, e va affrontato con molta cura per evitare discomfort, condensa (o ghiaccio), e perdita di prestazione del serramento stesso.

Dal punto di vista del comfort termico, il serramento gioca un ruolo di notevole importanza: una finestra che rispetta i requisiti per Case Passive, in base al clima nella quale viene installata, è in grado di evitare il fenomeno dell’asimmetria radiante, e di evitare il fenomeno della condensa lungo il bordo del vetro. Al contrario, una finestra di scarsa qualità, fa percepire come “freddo” un ambiente anche a temperatura maggiore di 20°C, e può dare origine a fenomeni di condensa.

#### CALCOLO DEL PONTE TERMICO DI BORDO VETRO, PSIg

Come ogni altro ponte termico, occorre calcolare sia il valore PSI (in questo caso, PSIg), che il fattore di temperatura (fRsi), con un calcolo agli elementi finiti, utilizzando la sezione corretta del telaio serramento, la stratigrafia del vetro e i distanziali in progetto.

I distanziali (anche dette “canaline”), sono gli elementi rigidi che connettono tra loro le lastre di vetro di una vetrocamera: in ordine dal più scadente al più performante, questi possono essere:

- in alluminio;

- in acciaio inox;

- in materiale plastico (con o senza rivestimenti in inox).

Dal pundo di vista del calcolo agli elementi finiti, i distanziali possono essere modellati secondo la geometria reale dell’elemento (più accurato, ma non fattibile con software gratuiti tipo Therm), o con il metodo 2Box model.

La geometria reale di un distanziale, ottenibile in formato dwg dal produttore, per una simulazione dettagliata agli elementi finiti.

La geometria del medesimo distanziale, per un calcolo semplificato agli elementi finiti con il metodo del 2Box model.

La finestra di una Casa Passiva, con distanziale prestazionale per minimizzare il ponte termico di bordo vetro PSIg.

Come in qualsiasi transizione tra due elementi aventi trasmittanza differente, anche in questo caso il calcolo restituisce il valore di flusso bidimensionale totale, L2D. Questo è diverso dalla somma dei due flussi monodimensionali, dati dal vetro (L1D_g = Ug * bg) e dal telaio (L2D_f = Uf * bf): la differenza di flusso è proprio il ponte termico PSIg:

PSIg = L2D – (L1D_g + L2D_f)

Nel caso del ponte termico di bordo vetro, il valore riferito alle misure interne è il medesimo di quello riferito alle misure esterne.

Un estratto dalla UNI EN ISO 10077-2, dove viene identificata la misura bf di riferimento per il calcolo della trasmittanza del telaio.

Nel caso del ponte termico di bordo vetro, PSIg, il valore PSI riferito alle misure interne è il medesimo di quello con misure esterne.

#### COME VARIA IL PONTE TERMICO DI BORDO VETRO?Il ponte termico di bordo vetro, sia in termini di flusso (PSI) che di temperature superficiali (fRsi), è influenzato da diversi fattori:tipo di serramento;

- a parità di serramento, quale profilo (inferiore, laterale ecc.);

- a parità di serramento e profilo, la sua sezione utile dal punto di vista termico (che varia in base allo spessore del vetro);

- tipo di vetro (numero di camere, spessore delle cavità, spessore delle lastre);

- tipo di distanziale (in alluminio, acciaio, ibrido polimero-acciaio, polimero);

- tipo di sigillatura della vetrocamera (polisulfide, silicone, poliuretano, butile a caldo);

- la profondità d’incasso della vetrocamera nel telaio.

Ci teniamo a sottolineare che una stessa finestra ha almeno due valori distinti di PSIg, dovuti al fatto che questa ha almeno due valori distinti di trasmittanza termica del telaio Uf (uno per il profilo inferiore, uno per quello laterale/superiore).

Al variare dello spessore complessivo della vetrata, cambia il flusso termico all’interno del telaio: cambia il valore del ponte termico PSIg, e anche in parte quello della trasmittanza del telaio, Uf.

I dati forniti dai produttori sono accettabili se e solo se vengono rispettati fedelmente tutti i fattori elencati qui sopra. La realtà dei fatti è che i valor PSIg di progetto (uno per profilo) vanno calcolati sulla base del serramento e delle effettive vetrocamere in progetto.

La direzione del flusso termico nel nodo tra telaio e vetrocamera. Dall’immagine risulta evidente che il variare dello spessore delle lastre interna ed esterna fa variare il valore del ponte termico PSIg

Si possono usare valori “medi” di PSIg?

Visto l’elenco di variabili qui descritto, dovrebbe essere evidente come il valore PSIg poco si presti ad essere reso “medio”.

- il valore PSIg  medio corretto equivale alla media ponderata dei diversi PSIg del singolo serramento, in base alle variabili sopra descritte, e alla geometria dei profili;

- il valore PSIg medio sbagliato, è un qualsiasi numero del quale il progettista dell’edificio abbia intenzione di assumersi la responsabilità (come nel caso della trasmittanza Uf o del lambda di progetto di un materiale isolante).

Un valore che non può essere assolutamente preso come medio è il fattore di temperatura fRsi, per la verifica della formazione di condensa nel nodo telaio-vetro. Questo va calcolato agli elementi finiti, sulla base della geometria che rispetta il più possibile la realtà (motivo per il quale, il 2box model non è molto accurato). Il calcolo corretto del fattore fRsi prevede l’analisi del nodo completo, con il serramento inserito nella stratigrafia della parete, in modo che la geometria analizzata rispecchi il più possibile le condizioni reali nelle quali si troverà il serramento.

Questo valore, in termini di flusso termico (PSI) e di fattore di temperatura (fRsi), varia in modo non trascurabile in base al profilo del serramento considerato e al tipo di vetro in progetto, oltre che ad altri parametri, rendendo vano (ed errato) l’uso di valori standardizzati.